###### 22η ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012)

Με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την άμεση απόκριση σε συμβάντα στο κύριο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Μέσω αυτού, επιβλέπονται συνεχώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων (ατυχήματα, ακινητοποίηση οχημάτων, έργα στο δρόμο, εκδηλώσεις, κ.λ.π.) που δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ παράλληλα ενημερώνονται οι οδηγοί σχετικά με τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Το Σύστημα αυτό αποτελείται από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής και από διάφορες συσκευές που έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος βασικών οδικών αρτηριών (συστήματα μέτρησης της κυκλοφορίας, συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας, φωτεινοί σηματοδότες, ηλεκτρονικές πινακίδες για την παρουσίαση μηνυμάτων σχετικών με την κυκλοφορία, κ.λ.π.).

Στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, συγκεντρώνονται τα κυκλοφοριακά στοιχεία που λαμβάνονται από τα συστήματα μέτρησης και ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση:

α)	αποστέλλονται μηνύματα στις ηλεκτρονικές πινακίδες για να πληροφορηθούν οι οδηγοί τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες, τα έκτακτα συμβάντα στη διαδρομή που κινούνται, καθώς και προβλεπόμενους χρόνους διάνυσης ορισμένων επιλεγμένων διαδρομών στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,

β)	γίνονται παρεμβάσεις στη ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών,

γ)	ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπηρεσίες συντήρησης οδών, ΕΚΑΒ, Τροχαία, Πυροσβεστική κ.λ.π.) σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η επέμβασή τους για να αντιμετωπίσουν το συμβάν (ατυχήματα, βλάβη οδοστρώματος, εμπόδια στην κυκλοφορία κ.λ.π.)

Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται συνοπτική παρουσίαση στατιστικών στοιχείων των κυκλοφορικών δεδομένων στην παρούσα ιστοσελίδα. Πίνακες με σχετικά στοιχεία για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2012 παρουσιάζονται στη συνέχεια.

- Κατανομή Μηνυμάτων Αναγγελίας Γεγονότων ανά Μήνα και ανά Γεγονός

| Μήνας | Αριθμός ### Μηνυμάτων | Ατυχήματα | Έκτακτη Κυκλοφοριακή Συμφόρηση | Πορείες | ## Έργα | Βλάβες οχημάτων | Άλλα Έκτακτα γεγονότα | Καιρικά Φαινόμενα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ιουλ – 11 | 438 | 27% | 1% | 13% | 7% | 36% | 16% | 0% |
| Αυγ – 11 | 206 | 36% | 2% | 9% | 5% | 40% | 8% | 0% |
| Σεπ – 11 | 576 | 30% | 2% | 22% | 6% | 42% | 8% | 0% |
| Οκτ – 11 | 465 | 27% | 2% | 22% | 7% | 29% | 11% | 2% |
| Νοε – 11 | 444 | 36% | 2% | 10% | 5% | 38% | 9% | 0% |
| Δεκ – 11 | 457 | 36% | 2% | 15% | 6% | 31% | 9% | 1% |
| Ιαν – 12 | 362 | 42% | 1% | 7% | 5% | 39% | 6% | 0% |
| Φεβ – 12 | 343 | 24% | 1% | 26% | 3% | 34% | 9% | 3% |
| Μαρ – 12 | 280 | 28% | 3% | 15% | 6% | 38% | 9% | 1% |
| Απρ – 12 | 330 | 37% | 4% | 12% | 6% | 32% | 8% | 1% |
| Μαι – 12 | 308 | 38% | 4% | 10% | 2% | 33% | 13% | 0% |
| Ιουν – 12 | 276 | 34% | 1% | 9% | 7% | 42% | 7% | 0% |
| Σύνολο από Οκτ-2004 έως Ιουν-12 | 29481 | 34% | 5% | 10% | 11% | 30% | 9% | 1% |

- Μεταβολές βασικών κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών βασικών αρτηριών κατά τις ώρες αιχμής (μέση μεταβολή για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2012 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2011)

| Αρτηρία | Διατομή | Δήμος | Κατεύθυνση | Αρ. Λωρίδων | Μεταβολές Απριλίου |  | Μεταβολές Μαΐου |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Φόρτου | Ταχύτητας | Φόρτου | Ταχύτητας |
| Λ. Κηφισίας | Εθν. Αντιστάσεως | Φιλοθέης - Ψυχικού | Κηφισιά | 3 | -2% | 7% | -3% | 9% |
|  |  |  | Αθήνα | 3 | -1% | 7% | -2% | 8% |
| Λ. Μεσογείων | Ερ. Ντυνάν | Αθηναίων | Αγ. Παρασκευή | 3 | -6% | 5% | -6% | 5% |
|  |  |  | Αθήνα | 3 | -6% | 1% | -7% | 2% |
| Πανεπιστημίου | Ιπποκράτους | Αθηναίων | Ομόνοια | 4 | -9% |  | -4% |  |
| Λ. Κηφισού | Ιερά Οδός | Αιγάλεω | Λαμία | 4 | -6% |  | -8% |  |
|  |  |  | Πειραιά | 4 | -8% | 6% | -7% | 10% |
| Λ. Ποσειδώνος | Λ. Αμφιθέας | Αλίμου | Γλυφάδα | 3 | -5% | 2% | -5% | 3% |
|  |  |  | Φάληρο | 2 | -2% | 2% | -3% | 4% |
| Λ. Αλεξάνδρας | Ιπποκράτους | Αθηναίων | Πατησίων | 2 | -4% |  | -6% |  |
|  |  |  | Λ. Κηφισίας | 2 | -3% | 4% | -4% | 5% |
| Λ. Αθηνών | Μαρκόνι | Αθηναίων | Αθήνα | 4 |  |  | -5% | 2% |
|  |  |  | Δαφνί | 3 |  |  | -6% |  |

* Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας Μ.Μ.Μ. (λεωφορειολωρίδες)

| Αρτηρία | Διατομή | Δήμος | Κατεύθυνση | Αρ. Λωρίδων | Μεταβολές Ιουνίου |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Φόρτου | Ταχύτητας |
| Λ. Κηφισίας | Εθν. Αντιστάσεως | Φιλοθέης - Ψυχικού | Κηφισιά | 3 |  | 3% |
|  |  |  | Αθήνα | 3 |  | 5% |
| Λ. Μεσογείων | Ερ. Ντυνάν | Αθηναίων | Αγ. Παρασκευή | 3 | -3% | 2% |
|  |  |  | Αθήνα | 3 | -5% | 2% |
| Πανεπιστημίου | Ιπποκράτους | Αθηναίων | Ομόνοια | 4 |  |  |
| Λ. Κηφισού | Ιερά Οδός | Αιγάλεω | Λαμία | 4 | -4% | 5% |
|  |  |  | Πειραιά | 4 | -7% | 8% |
| Λ. Ποσειδώνος | Λ. Αμφιθέας | Αλίμου | Γλυφάδα | 3 |  | 3% |
|  |  |  | Φάληρο | 2 |  | 3% |
| Λ. Αλεξάνδρας | Ιπποκράτους | Αθηναίων | Πατησίων | 2 | -7% | 2% |
|  |  |  | Λ. Κηφισίας | 2 | -3% | 5% |
| Λ. Αθηνών | Μαρκόνι | Αθηναίων | Αθήνα | 4 | -2% | 2% |
|  |  |  | Δαφνί | 3 | -3% |  |

* Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας Μ.Μ.Μ. (λεωφορειολωρίδες)

- Στατιστικά Στοιχεία Χρόνων Διάνυσης Διαδρομών (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2012)

| Διαδρομή | Μήκος (μέτρα) | Στατιστικά στοιχεία χρόνων διαδρομής |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ελάχιστο (λεπτά) | Μέγιστο* (λεπτά) | ώρα αιχμής |  | εκτός ώρας αιχμής |  |
|  |  |  |  | Μέσος όρος (λεπτά) | Τυπική απόκλιση | Μέσος όρος (λεπτά) | Τυπική απόκλιση |
| Λ. Κηφισού: Από Αγ. Άννης έως λιμάνι Πειραιά μέσω Γούναρη | 4100 | 6 | 23 | 9.7 | 2.9 | 6.5 | 1.5 |
| Λ. Βουλιαγμένης: Από Ελληνικό (Σοφοκλέους) έως στάση μετρό Αγ. Δημήτριο | 4800 | 6 | 16 | 8.1 | 1.8 | 6.1 | 0.5 |
| Λ. Κηφισίας: Από Αγ. Κωνσταντίνου έως Λ. Κατεχάκη | 6900 | 7 | 29 | 9.6 | 3.1 | 7.1 | 0.7 |
| Λ. Ποσειδώνος: Από Ομ. Σκυλίτση έως Λ. Αλίμου | 8500 | 9 | 34 | 12.3 | 3.4 | 9.4 | 1.5 |
| Λ. Μεσογείων: Από Λ. Κατεχάκη έως πεδίο του Άρεως μέσω Λ. Αλεξάνδρας | 4600 | 10 | 27 | 13.8 | 3.1 | 10.3 | 0.9 |

*  Αφορά σε χρόνους που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια συμβάντων

- Επίκαιρο Θέμα Κυκλοφοριακού Ενδιαφέροντος

Διαχείριση της κυκλοφορίας σε έκτακτες περιπτώσεις

μέσω επεμβάσεων στη φωτεινή σηματοδότηση

Συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις του σε πραγματικό χρόνο σε θέματα φωτεινής σηματοδότησης, το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας του Νομού Αττικής προχώρησε σε συνεννόηση και με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής στην εκπόνηση έκτακτων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης, τα οποία πρόκειται να τροφοδοτούνται σε έκτακτες περιπτώσεις διαχείρισης της κυκλοφορίας στην πόλη της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν 12 έκτακτα σενάρια κατά τη διάρκεια των οποίων δημιουργείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση είτε λόγω αποκλεισμού οδικών τμημάτων (π.χ. σε περιπτώσεις πορειών) είτε λόγω εκδηλώσεων στο Ο.Α.Κ.Α. (π.χ. αθλητικά γεγονότα). Τα 12 σενάρια που επιλέχθηκαν είναι συνοπτικά τα κάτωθι:

- Κλειστή η λεωφόρος Βασ. Σοφίας στο ύψος της Βουλής

- Κλειστή η λεωφόρος Βασ. Αμαλίας από το ύψος της οδού Διάκου με το ΤΡΑΜ σε λειτουργία έως την πλατεία Συντάγματος

- Κλειστή η λεωφόρος Βασ. Αμαλίας από το ύψος της οδού Διάκου με το ΤΡΑΜ εκτός  λειτουργίας στο τμήμα ΦΙΞ-Σύνταγμα

- Συνδυασμός των περιπτώσεων (1) και (2)

- Συνδυασμός των περιπτώσεων (1) και (3)

- Κλειστή η οδός Σταδίου από το ύψος της οδού Αιόλου

- Κλειστή η οδός Πατησίων από το ύψος της οδού Ιουλιανού

- Κλειστή η λεωφόρος Βασ. Αμαλίας  από το ύψος της οδού Ξενοφώντος

- Εκδήλωση στο Ο.Α.Κ.Α. – είσοδος οχημάτων

- Εκδήλωση στο Ο.Α.Κ.Α. – έξοδος οχημάτων

- Εκδήλωση στο Σ.Ε.Φ. – είσοδος οχημάτων από Εθν. Μακαρίου

- Εκδήλωση στο Σ.Ε.Φ. – έξοδος οχημάτων στην Εθν. Μακαρίου

Για τα 12 προαναφερθέντα σενάρια μελετήθηκαν διεξοδικά θέματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και στη συνέχεια εκπονήθηκαν κατάλληλα σηματοδοτικά προγράμματα τα οποία συμβάλλουν στη σωστή διαχείριση της κυκλοφορίας με απώτερο στόχο την κατά το δυνατόν μείωση των καθυστερήσεων και την αποφυγή δημιουργίας μεγάλων ουρών αναμονής των οχημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην υφιστάμενη κατάσταση, στις περιπτώσεις των 12 προαναφερθέντων σεναρίων η διαχείριση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται είτε με ρύθμιση της κυκλοφορίας με τη βοήθεια της Τροχαίας (συνήθως μόνο σε συγκεκριμένους κρίσιμους κόμβους του οδικού δικτύου που επηρεάζεται) είτε δεν πραγματοποιείται καμία έκτακτη ρύθμιση. Με την εφαρμογή των εκπονηθέντων έκτακτων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης, η κυκλοφορία πρόκειται να ρυθμίζεται σε όλους τους κόμβους φωτεινής σηματοδότησης του οδικού δικτύου που επηρεάζεται από το εκάστοτε συμβάν.

Η εφαρμογή των έκτακτων προγραμμάτων θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται σε πραγματικό χρόνο από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί πως το σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης της εφαρμογής των έκτακτων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης τόσο μέσω των καμερών διαχείρισης της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, όσο και με την ανάλυση των συλλεγόμενων κυκλοφοριακών δεδομένων (κυκλοφοριακός φόρτος, μέση ταχύτητα κίνησης και μέση χρονική κατάληψη).

Η εφαρμογή των έκτακτων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης αναμένεται να ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2012 και χαρακτηριστικά αποτελέσματα από την εφαρμογής τους θα δημοσιευθούν σε επόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις.

- Διάθεση κυκλοφοριακών στοιχείων Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής

Τα κυκλοφοριακά στοιχεία του ΚΔΚ, ιστορικά αλλά και δυναμικά (σε πραγματικό χρόνο) διατίθενται σε τρίτους έναντι τιμήματος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για μελέτες αλλά και για ανάπτυξη τηλεματικών εφαρμογών πληροφόρησης χρηστών οδικού δικτύου, πλοήγησης κ.λ.π.

Ο τρόπος διάθεσης τους έχει καθορισθεί με σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 600/Β’/15-5-06).