ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

	ΕΡΓΟ: 
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ.ΒΑΡΗΣ–ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ 

	
	
	

	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
	20.049.000,00 € (με ΦΠΑ)


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιεχόμενα

11.
Γενικά – Αντικείμενο του έργου


12.
Τεχνική περιγραφή των έργων


53.
Άλλα έργα


64.
Υλικά κατασκευής




1. Γενικά – Αντικείμενο του έργου
Το ρ. Κόρμπι είναι ο κύριος αποδέκτης του ανατολικού τμήματος της Δημοτικής Ενότητας Βάρης, περιοχή «Κόρμπι» και τμήματος του Δήμου Κρωπίας. Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή έργων διευθέτησης μήκους 2840μ περίπου, στο τμήμα από την εκβολή του στην παραλία της Βάρκιζας μέχρι το υφιστάμενο τεχνικό έργο του ρέματος στη Λ.Βάρης-Κορωπίου (στο ύψος της Στρ. Σχολής Ευελπίδων). Αναλυτικότερα οι εργασίες που προβλέπονται είναι:
· Χωματουργικές διαμορφώσεις στην περιοχή της εκβολής
· Κατασκευή έργων από συρματοκιβώτια στην περιοχή της παραλίας, στο εκτός σχεδίου κατάντη τμήμα και σε τμήματα εντός σχεδίου.
· Κατασκευή του έργου διέλευσης της Λ.Σουνίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με μέθοδο Cut and Cover, με τοιχεία από πασσάλους, άνω πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα και κοιτόστρωση από οπλισμένο σκυρόδεμα.
· Κατασκευή κλειστών αγωγών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τη μορφή κλειστών πλαισίων ή με πασσάλους.
· Κατασκευή ανοικτών αγωγών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
· Κατασκευή λεκανών καταστροφής ενέργειας από οπλισμένο σκυρόδεμα.
· Κατασκευή λεκανών καταστροφής ενέργειας από συρματοκιβώτια.
· Διαμόρφωση των παραρεμάτιων περιοχών στα ανοικτά τμήματα, με τις κατάλληλες χωματουργικές εργασίες, την κατασκευή ασφαλτοστρωμένης οδού, πεζοδρομίου και στηθαίου ασφαλείας.
· Κατασκευή τοπικών έργων αντιστηρίξεως από πασσάλους.
· Προσωρινά έργα για την εκτροπή των υδάτων, την καθαίρεση και επανακατασκευή υφιστάμενων μικρών οικοδομικών έργων, την αποκατάσταση υφισταμένων δικτύων ΟΚΩ, την εξυπηρέτηση των παραρεμάτιων ιδιοκτησιών και την εκτροπή της κυκλοφορίας.
2. Τεχνική περιγραφή των έργων
Τα προτεινόμενα έργα παρουσιάζονται αναλυτικά στον επόμενο πίνακα. 

 Προτεινόμενα έργα διευθέτησης ρέματος Κόρμπι

	Από
	Έως
	b
	h
	Μορφή
	Γεωμετρία
	Υλικό
	Διατομή

	0.00
	80.00
	24~16
	2.00
	Τραπεζοειδής
	ανοικτή
	-
	Τ1

	80.00
	220.00
	16.00
	2.00
	Τραπεζοειδής
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	Τ2

	220.00
	236.35
	8.00
	3.50
	Ορθογωνική
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	Σ2

	236.35
	250.09
	8.00
	3.50
	Ορθογωνική
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	Σ3

	250.09
	279.53
	8.00
	5.00
	Ορθογωνική
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	Σ3

	279.53
	295.38
	8.00
	3.50
	Ορθογωνική
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	Σ3

	295.38
	380.00
	8.00
	3.50
	Ορθογωνική
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	Σ2

	380.00
	830.00
	7.00
	4.00
	Τραπεζοειδής
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	Τ3Α

	830.00
	845.00
	6.50
	4.00
	Ορθογωνική
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	Σ2

	845.00
	875.00
	6.50
	4.00
	Ορθογωνική
	ανοικτή/πρόβολοι
	σκυρόδεμα
	Σ1

	875.00
	924.00
	6.50
	4.00
	Ορθογωνική
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	Σ2

	924.00
	960.00
	
	
	Λεκάνη
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	

	960.00
	1145.00
	6.00
	4.00
	Ορθογωνική
	ανοικτή/πρόβολοι
	σκυρόδεμα
	Σ1

	1145.00
	1160.00
	6.00
	4.00
	Ορθογωνική
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	Σ2

	1160.00
	1390.00
	6.00
	4.00
	Ορθογωνική
	ανοικτή/πρόβολοι
	σκυρόδεμα
	Σ1

	1390.00
	1540.00
	6.00
	4.00
	Ορθογωνική
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	Σ3

	1540.00
	1670.00
	6.00
	4.00
	Ορθογωνική
	ανοικτή/πρόβολοι
	σκυρόδεμα
	Σ1

	1670.00
	1684.00
	6.00
	4.00
	Ορθογωνική
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	Σ2

	1684.00
	1720.00
	
	
	Λεκάνη
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	

	1720.00
	1904.00
	6.00
	4.00
	Τραπεζοειδής
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	Τ3Α

	1904.00
	1938.00
	
	
	Λεκάνη
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	

	1938.00
	1940.00
	6.00
	4.00
	Τραπεζοειδής
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	Τ3Α

	1940.00
	1960.00
	7.00
	4.00
	Ορθογωνική
	Κλειστή
	Σκυρόδεμα
	Σ2

	1960.00
	2124.00
	6.00
	4.00
	Τραπεζοειδής
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	Τ3Α

	2124.00
	2158.00
	
	
	Λεκάνη
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	

	2158.00
	2160.00
	6.00
	4.00
	Τραπεζοειδής
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	Τ3Α

	2160.00
	2190.00
	7.00
	4.00
	Ορθογωνική
	Κλειστή
	Σκυρόδεμα
	Σ2

	2190.00
	2360.00
	6.00
	4.00
	Τραπεζοειδής
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	Τ3Α

	2360.00
	2400.00
	6.00
	4.00
	Ορθογωνική
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	Σ2

	2400.00
	2454.00
	6.00
	4.00
	Ορθογωνική
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	Σ3

	2454.00
	2490.00
	
	
	Λεκάνη
	κλειστή
	σκυρόδεμα
	

	2490.00
	2700.00
	6.00
	4.00
	Τραπεζοειδής
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	Τ3Α

	2678.00
	2708.00
	
	
	Λεκάνη
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	

	2708.00
	2760.00
	6.00
	3.50
	Τραπεζοειδής
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	Τ3Β

	2723.00
	2754.00
	
	
	Λεκάνη
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	

	2754.00
	2760.00
	6.00
	3.50
	Τραπεζοειδής
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	Τ3Β

	2760.00
	2780.00
	7.00
	3.50
	Ορθογωνική
	κλειστή
	Σκυρόδεμα
	Σ2

	2778.00
	2809.00
	
	
	Λεκάνη
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	

	2809.00
	2813.00
	6.00
	3.50
	Τραπεζοειδής
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	Τ3Β

	2813.00
	2844.00
	
	
	Λεκάνη
	ανοικτή
	συρματοκιβώτια
	


Τα αναφερόμενα είδη διατομών και οι ακριβείς μορφές τους αναλύονται στα σχέδια και στα τεύχη της οριστικής μελέτης των έργων.

Περιοχή εκβολής 0+000~0+080

Στο τμήμα αυτό δεν απαιτείται κανένα έργο διευθέτησης, πλην από ήπια τοπική εκβάθυνση και διαπλάτυνση και διαμόρφωση της κοίτης για την υποδοχή της καταλήγουσας απορροής. Ο πυθμένας του ορύγματος του έργου εκβολής στο τελευταίο τμήμα μέχρι τη θάλασσα θα θωρακιστεί με λιθορριπή μέσου μεγέθους λίθων 0,50 μ και θα καταλήγει σε υψόμετρο περί το +0,00. Η διατομή μετά τη χωματουργική της διαμόρφωση αποκτά πλήρως φυσικό χαρακτήρα.

Περιοχή 0+080~0+220

Η κατασκευή των έργων στο τμήμα γίνεται με ανοικτές τραπεζοειδείς διατομές συρματοκιβωτίων πλάτους 14~16μ, με τη μορφή στρωμνών πάχους 0,30μ. Η κλίση των πρανών θα είναι 2:1 (β:υ). Η επένδυση θα γίνει στα πρανή και στον πυθμένα. Στο τμήμα 200~220 θα κατασκευαστεί από συρματοκιβώτια λεκάνη καταστροφής ενέργειας.
Έργα διέλευσης της Λεωφ. Σουνίου 0+220~0+300

Το νέο τεχνικό προβλέπεται να είναι διαστάσεων 8x3,5μ. Η χάραξη της διατομής του ρέματος θα γίνει παράλληλα και ανατολικά από την υφιστάμενη κάτω διάβαση και το συνολικό μήκος κάτω από την παραλιακή λεωφόρο θα είναι περίπου 40,0 μ. Η κατασκευή του έργου θα γίνει με μέθοδο Cover&Cut, ούτως ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η όχληση της κυκλοφορίας της Λεωφόρου. Στο τμήμα του επιχώματος, η διατομή θα έχει διάσταση 8Χ5, για κατασκευαστικούς μόνο λόγους. Η κατασκευή θα γίνει σε δύο φάσεις, στο μισό περίπου του πλάτους της Λ.Σουνίου. Θα προηγηθεί η διάτρηση και κατασκευή πασσάλων και της άνω πλάκας, ενώ θα ακολουθήσει η εκσκαφή κάτω από την πλάκα και η κατασκευή της κοιτόστρωσης. Η διαδικασία θα επαναληφθεί για το δεύτερο τμήμα.
Περιοχή από 0+300~0+380

Κατασκευάζεται κλειστός αγωγός ως συνέχεια της διέλευσης της Λ.Σουνίου, μέχρι του απαραίτητου για την προσαρμογή μήκους. Η διατομή θα είναι κλειστή ορθογωνική 8x3,5 από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Περιοχή 0+380~0+830

Θα γίνει κατασκευή ανοικτής διατομής με πρανή επενδεδυμένα με συρματοκιβώτια και κοιτόστρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα. Το απαιτούμενο μέγεθος της διατομής αυτής θα είναι 7,0x(4,0~5,0)m με κλίση πρανών 0,5:1 (β:υ). Ο πυθμένας προστατεύεται με κοιτόστρωση από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Περιοχή 0+830~1+720

Το τμήμα αυτό βρίσκεται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Θα κατασκευαστεί μονή ορθογωνική διατομή διαστάσεων (6~6,5)x4m, η οποία θα είναι κατά τμήμα κλειστή ή ανοικτή, όπως φαίνεται στα σχέδια της παρούσας. Στα ανοικτά τμήματα, προβλέπεται η κατασκευή προβόλων στις δύο στέψεις της διατομής, για την διαμόρφωση των παραρεμάτιων οδών κυκλοφορίας. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή δύο λεκανών καταστροφής ενέργειας από σκυρόδεμα, καθώς και η κατασκευή έργων αντιστήριξης από πασσάλους σε ορισμένες θέσεις.
Περιοχή 1+720~2+350

Το τμήμα αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου. Προβλέπεται η κατασκευή ανοικτής τραπεζοειδούς διατομής με επένδυση πρανών από συρματοκιβώτια και κοιτόστρωση πυθμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα. Η διατομή που απαιτείται είναι 6,0x(4,0~5,0)m με κλίση πρανών 0,5:1 (β:υ). Στο ίδιο τμήμα θα κατασκευαστούν δύο μικρά τμήματα από κλειστή ορθογωνική διατομή οπλισμένου σκυροδέματος για εγκάρσιες διελεύσεις. Θα κατασκευαστούν επίσης δύο λεκάνες καταστροφής ενέργειας από συρματοκιβώτια.
Περιοχή 2+350~2+490
Στο τμήμα αυτό θα κατασκευαστεί κλειστή διατομή 6x4 από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το πρώτο τμήμα θα είναι από κλειστή διατομή οπλισμένου σκυροδέματος, ενώ το ανάντη τμήμα θα είναι από πασσάλους με άνω πλάκα και κοιτόστρωση. Θα κατασκευαστεί επίσης μια λεκάνη καταστροφής ενέργειας από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Περιοχή 2+490~2+700

Στο τμήμα αυτό θα γίνει επένδυση των πρανών με συρματοκιβώτια. Με τραπεζοειδή διατομή διαστάσεων 6x4 και επένδυση του πυθμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα. Η κλίση των πρανών θα είναι 0,5:1 (β:υ). Στο ανάντη άκρο προβλέπεται τεχνικό έργο συμβολής του υφιστάμενου αγωγού του ρέματος Κίτσι.

Περιοχή 2+700~2+840

Στο τμήμα αυτό θα κατασκευαστεί διατομή από συρματοκιβώτια με διαστάσεις 6x3,5μ και κλίσεις πρανών 0,5:1 (β:υ). Προβλέπονται επίσης 4 λεκάνες καταστροφής ενέργειας από συρματοκιβώτια.

3. Άλλα έργα

Ανάπλαση και χρήση παραρεμάτιων περιοχών

Για τη διαμόρφωση των παραρεμάτιων περιοχών προβλέπεται:

· Η κατασκευή ασφαλτοστρωμένης οδού δύο λωρίδων κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους 5,50 εκατέρωθεν της ανοικτής διατομής.

· Η κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους 1,10μ.

· Η κατασκευή στηθαίου από σκυρόδεμα στο άκρο της στέψης των ανοικτών αγωγών.

Επί των κλειστών τμημάτων θα κατασκευαστεί οδός πλάτους 5,50μ δύο λωρίδων κυκλοφορίας, με πεζοδρόμια εκατέρωθεν.

Φρεάτια υδροσυλλογής και αποχέτευση ομβρίων περιοχής ρέματος

Η υδροσυλλογή και διόδευση των ομβρίων υδάτων της περιοχής στο ρέμα θα γίνει με την πρόβλεψη σχετικών έργων υδροσυλλογής και συγκεκριμένα με την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής με σχάρα σε θέσεις διασταυρώσεων και ενδιαμέσως ανά 50μ. περίπου, και με την πρόβλεψη οπών στα στηθαία των οχθών.

Φρεάτια επίσκεψης και θέματα συντήρησης και λειτουργίας του έργου

Για τη συντήρηση κατά τη λειτουργία του έργου, θα κατασκευαστούν στα κλειστά τμήματα φρεάτια επίσκεψης, με λαιμό που θα καταλήγει στην ερυθρά της οδού.

Κατασκευαστικά θέματα - Εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή

Η κατασκευή του έργου θα γίνει τμηματικά, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας. Θα εξασφαλίζεται τόσο η προσπέλαση των οχημάτων με χρήση γειτονικών παράλληλων οδών, όσο και η προσπέλαση των κατοίκων στις κατοικίες τους με κατάλληλα προσωρινά έργα. Η κατασκευή πρέπει να ξεκινήσει από τα κατάντη προς τα ανάντη, ώστε να μην επηρεαστούν οι σημερινές υδραυλικές συνθήκες χωρίς να είναι έτοιμος ο κατάντη αποδέκτης. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα τεχνικά έργα όπως, οι γεφυρώσεις και το τεχνικό της Λ.Σουνίου, τα οποία μπορούν τμηματικά να κατασκευαστούν ανεξάρτητα και κατόπιν να συνδεθούν. 

Αποκαταστάσεις υφιστάμενων κατασκευών

Για την κατασκευή των έργων της κοίτης και των παραρεμάτιων περιοχών, θα απαιτηθεί τοπικά καθαίρεση υφισταμένων κατασκευών και κυρίως περιφράξεων. Όλες οι κατασκευές αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν στην πρότερη κατάστασή τους, στην ίδια ή σε νέα θέση, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Αντιστηρίξεις - προστασία υφιστάμενων κατασκευών

Οι γεωτεχνικές συνθήκες σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες κατασκευές, απαιτούν την κατασκευή αντιστηρίξεων σε ορισμένες θέσεις, όπως προβλέπεται από τη μελέτη. Οι αντιστηρίξεις στις θέσεις αυτές θα γίνουν με πασσαλοτοιχίες. Στις θέσεις όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι περιορισμοί, η κατασκευή θα γίνει με ανοικτά σκάμματα χωρίς αντιστηρίξεις.
4. Υλικά κατασκευής

Τα υλικά κατασκευής που εφαρμόζονται στα έργα της παρούσας μελέτης είναι συνήθη. Κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιούνται:

· Σκυρόδεμα (για τα κλειστά και ορισμένα ανοικτά τμήματα). Εφαρμόζεται σκυρόδεμα ποιότητας C25/30 για τους πασσάλους και τις ορθογωνικές διατομές. Χρησιμοποιείται επίσης σκυρόδεμα C20/25 και C12/15 για άλλες χρήσεις (λαιμοί φρεατίων επίσκεψης, σκυρόδεμα καθαριότητας, κλπ).
· Οπλισμός κατασκευών από σκυρόδεμα, από χάλυβα B500C.

· Συρματοκιβώτια (για τα περισσότερα ανοικτά τμήματα).

· Λιθορριπή προστασίας στην περιοχή της εκβολής.

· Υλικά πλήρωσης συρματοκιβωτίων και αδρανή υλικά για την επίχωση.

· Υλικά κατασκευής στρώσεων οδοστρωμάτων και ασφαλτόστρωσης.

· Χάλυβας και χυτοσιδηρά στοιχεία.

Τα λεπτομερή χαρακτηριστικά των υλικών δίνονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Τα υλικά είναι γενικά διαθέσιμα στην περιοχή του έργου. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα υλικά που θα πρέπει να βρεθούν από λατομεία (περίπου 120.000μ3), σημειώνεται ότι σήμερα στην Αττική δε λειτουργούν λατομεία στην περιοχή του έργου. Για το λόγο αυτό, η προσκόμισή τους θα γίνει από λατομεία της ευρύτερης περιοχής. Με δεδομένη την γεωλογική εικόνα στην περιοχή του έργου, εκτιμάται ότι είναι δυνατή και η χρήση κατάλληλων υλικών από τις εκσκαφές (περίπου 13.000μ3 επιπλέον).
Αθήνα, 2013
Για το γραφείο μελετών,

	Ο συντάξας

Σ. Μίχας

Πολιτικός Μηχανικός
	Ο Εκπρόσωπος

Λ. Λαζαρίδης

Πολιτικός Μηχανικός


	.................., ..../..../....

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ


	.................., ..../..../....

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


	.................., ..../..../....

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την ..……………….

απόφαση της Δ/ντριας ΤΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

















ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2

