
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

	ΕΡΓΟ:


	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ

	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	 20.049.000,00 € (με ΦΠΑ)



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιεχόμενα

11.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1-

12.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2-

13.
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
3-

1Άρθρο 1.
Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης
3-

1Άρθρο 2.
Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey,                                  από σκληρό πλαστικό
3-

2Άρθρο 3.
Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου
3-

3Άρθρο 4.
Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης
3-

4Άρθρο 5.
Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση                                                               της κυκλοφορίας των πεζών
3-

4Άρθρο 6.
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη                                 με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά                     στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
3-

5Άρθρο 7.
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών και με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου                    και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης                                            σε οποιαδήποτε απόσταση
3-

6Άρθρο 8.
Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες                                   με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 μ. και με την φορτοεκφόρτωση               και  μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
3-

6Άρθρο 8.1
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 μ.
3-

7Άρθρο 8.2
Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 μ.
3-

7Άρθρο 8.3
Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 μ.
3-

7Άρθρο 9.
Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες                                                     με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 μ. και με την φορτοεκφόρτωση                              και  μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
3-

8Άρθρο 9.1
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 μ.
3-

8Άρθρο 9.2
Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 μ.
3-

9Άρθρο 9.3
Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 μ.
3-

9Άρθρο 10.
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την  αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ
3-

10Άρθρο 11.
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών                                                    με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
3-

10Άρθρο 12.
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο                            θραυστό αμμοχάλικο λατομείου
3-

11Άρθρο 13.
Αντιστήριξη στύλου
3-

11Άρθρο 14.
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα
3-

12Άρθρο 15.
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων
3-

13Άρθρο 16.
Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη
3-

14Άρθρο 17.
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων
3-

15Άρθρο 18.
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων κλπ.
3-

15Άρθρο 19.
Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα
3-

16Άρθρο 20.
Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων φατνών συρματοκιβωτίων,  γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)
3-

17Άρθρο 21.
Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων
3-

18Άρθρο 22.
Πλήρωση φατνών συρματοκιβωτίων
3-

18Άρθρο 23.
Προμήθεια προκατασκευασμενων στρωμνών τύπου Reno, γαλβανισμένες                με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)
3-

19Άρθρο 24.
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά αμμοχαλικώδη υλικά λατομείου
3-

19Άρθρο 25.
Πλαστικοί σωλήνες από PVC-U,  για την αποχέτευση φρεατίων                                       και τις οπές των πλακών και τοιχείων
3-

20Άρθρο 25.1
Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm
3-

20Άρθρο 25.2
Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm
3-

20Άρθρο 26.
Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, εσωτερικής διαμέτρου 200mm
3-

21Άρθρο 27.
Γεωύφασμα στραγγιστηρίων
3-

21Άρθρο 28.
Γεωύφασμα διαχωρισμού
3-

22Άρθρο 29.
Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών
3-

22Άρθρο 29.1
Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg
3-

23Άρθρο 29.2
Με λίθους λατομείου, βάρους 100 - 200 kg
3-

23Άρθρο 30.
Αποστράγγιση, απομάκρυνση και έλεγχος των υδάτων                                    κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων
3-

23Άρθρο 31.
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
3-

24Άρθρο 32.
Καθαίρεση λιθοδομών ή πλινθοδομών
3-

24Άρθρο 33.
Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών                                 από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθους ακριβείας,  με χρήση αεροσυμπιεστών  κλπ. συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα κλπ)
3-

26Άρθρο 34.
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
3-

27Άρθρο 35.
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση                                                          και συντήρηση σκυροδέματος
3-

29Άρθρο 35.1
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
3-

29Άρθρο 35.2
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
3-

29Άρθρο 35.3
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
3-

29Άρθρο 36.
Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος εκτός υπογείων έργων
3-

30Άρθρο 37.
Προμήθεια και προσθήκη στεγανοποιητικών μάζας σκυροδέματος   (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά   ΕΛΟΤ   ΕΝ  934 - 2
3-

31Άρθρο 38.
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού                                            σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων
3-

33Άρθρο 39.
Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη
3-

34Άρθρο 40.
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου                   και τσιμεντοκονίαμα προστασίας
3-

35Άρθρο 41.
Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων
3-

37Άρθρο 41.1
Φρεατοπάσσαλος διαμέτρου Φ 0.80 m
3-

37Άρθρο 41.2
Φρεατοπάσσαλος διαμέτρου Φ 1.00 m
3-

37Άρθρο 42.
Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ), με προκατασκευασμένα στηθαία  οδών από σκυρόδεμα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
3-

40Άρθρο 43.
Φρεάτια υδροσυλλογής
3-

41Άρθρο 44.
Kαλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο
3-

41Άρθρο 45.
Βαθμίδες από χυτοσίδηρο
3-

42Άρθρο 46.
Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες
3-



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1 
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι:

1.1.1
Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.1.2
Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με  αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 


Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.1.3
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4
Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.1.5
Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.1.6
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.1.7
Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) 
Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) 
Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.1.8
Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.

1.1.9
Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.1.10
Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην στην μελέτη, τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.).
1.1.11
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.12
Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα.



Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.  

1.1.13
Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) 
σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), 

(β) 
στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ) 
στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 

(δ) 
στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

(ε) 
στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ)
στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχημάτων, 

(ζ)
σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.1.14
Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1)
Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου. 

 (2)
Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου.

1.1.15
Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάμενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθμού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.16
Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

 1.1.17
Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη).

1.1.18
Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία  των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.19
Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.20
Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ, καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.1.21
Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών.

1.1.22
Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.23
Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου.

1.1.24
Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.25
Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.1.26
Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών  κατασκευής του Εργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών), σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.1.27
Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.28
Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας πρανών, μελέτες ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ.

1.1.29
Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.30
Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Εργο μέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.31
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Εργου.

1.1.32
Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1)
τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)
θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

1.1.33
Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.2 
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. , τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

1.4 
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC, GRP κλπ

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM


όπου 
DN: 
Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα




DM: 
Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

 Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Παρακάτω δίνεται ο συνοπτικός πίνακας τιμών εφαρμογής με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια  ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ (Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Φεβρουάριος 2013 απόφ. Δ11γ/ο/9/7/7.2.2013, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 363/19.02.2013 και διορθώθηκε με την Δ11γ/ο/3/20/20.03.2013), όπου στη τελευταία στήλη παρατίθεται και η αντιστοίχιση τους με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές(ΕΤΕΠ), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26/ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ/ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012 :
	Άρθ. Τιμολ.
	Περιγραφή
	Άρθρο   Αναθεώρ.
	Μον.
	Τιμή μονάδας
	Άρθρο ΝΕΤ
	Κωδ.      ΕΤΕΠ
 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

	
	Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας-οδοστρωσίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές
	
	
	
	
	

	1
	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης
	ΟΙΚ-6541
	μηνας
	7,60
	Υ.1.01
	05-04-06-00

	2
	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,  τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό
	ΗΛΜ-108
	μηνας
	4,80
	Y.1.02
	ΟΜΟΕ-ΣΑΟ 

	3
	Αναλάμποντες φανοί                             επισήμανσης κινδύνου
	ΗΛΜ-108
	μηνας
	9,50
	Y.1.03
	--

	4
	Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης
	ΟΙΚ-6541
	μηνας
	380,00
	Υ.1.04
	--

	5
	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών
	ΥΔΡ-6802
	μηνας
	19,00


	Y.1.05
	--

	6
	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων    σε εδάφη γαιώδη -ημιβραχώδη,    με την  φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
	ΥΔΡ-6054
	μ3
	6,01
	Y.3.01.02 
	08-01-01-00

	7
	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων    σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών, με την  φόρτωση    των προϊόντων επί αυτοκινήτου  και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης               σε οποιαδήποτε απόσταση
	ΥΔΡ-6055
	μ3
	22,65
	Y.3.03.02 
	08-01-01-00

	8
	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5.0 μ. και με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά    σε οποιαδήποτε απόσταση
	
	
	
	
	

	8.1
	Για βάθος ορύγματος έως 4 μ.       
	ΥΔΡ-6085.1
	μ3
	7,95
	Y.3.10.06.01 
	08-01-03-01

	8.2
	Για βάθος ορύγματος 4.01 έως 6 μ.       
	ΥΔΡ-6085.2
	μ3
	9,85
	Y.3.10.06.02 
	08-01-03-01

	8.3
	Για βάθος ορύγματος 6.01 έως 8 μ.       
	ΥΔΡ-6085.3
	μ3
	11,75
	Y.3.10.06.03 
	08-01-03-01

	9
	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες,              με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5.0 μ. και με την φορτο-εκφόρτωση και μεταφορά                       σε οποιαδήποτε απόσταση
	
	
	
	
	

	9.1
	Για βάθος ορύγματος έως 4 μ.       
	ΥΔΡ-6086.1
	μ3
	13,17
	Y.3.11.06.01 
	08-01-03-01

	9.2
	Για βάθος ορύγματος 4.01 έως 6 μ.       
	ΥΔΡ-6086.2
	μ3
	14,57
	Y.3.11.06.02 
	08-01-03-01

	9.3
	Για βάθος ορύγματος 6.01 έως 8 μ.       
	ΥΔΡ-6085.3
	μ3
	15,97
	Y.3.11.06.03 
	08-01-03-01

	10
	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων              για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών  από διερχόμενα ΟΚΩ 

	ΥΔΡ-6087
	μμ
	14,30
	Y.3.12
	--

	11
	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

	YΔΡ-6067
	μ3
	1,43
	Y.5.04
	08-01-03-02

	12
	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου
 
	ΥΔΡ-6068
	μ3
	21,00
	Y.5.05.02   
	08-01-03-02

	13
	Αντιστήριξη στύλου
	ΥΔΡ-6801
	τεμ
	28,50
	Y.16.02
	--

	14
	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος                με μεταλλικά πετάσματα
	ΥΔΡ-6103
	μ2
	31,90
	Y.7.06
	--

	15
	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 
	ΥΔΡ-6807
	μ2
	13,90
	Y.4.04
	--

	16
	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη
	ΥΔΡ-6808
	μμ
	4,88
	Y.4.05
	--

	17
	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 

	ΟΔΟ-4521Β
	μ2
	17,10
	Y.4.09
	--

	18
	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων κλπ. 
	ΟΔΟ-2922
	μ2
	11,40
	ΟΔΟ.Β-52
	05-02-02-00 08-06-08-03

	19
	Πρόχυτα κράσπεδα                              από σκυρόδεμα
	ΟΔΟ-2921
	μμ
	17,68
	ΟΔΟ.Β-51
	05-02-01-00 08-06-08-04

	20
	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων φατνών συρματο-κιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου 
	ΟΔΟ-2311
	χγρ
	2,60
	ΟΔΟ.Β65.1.2
	08-02-01-02

	21
	Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων 
	ΟΔΟ-2312
	μ2
	2,10
	ΟΔΟ.Β-65.2
	08-02-01-02

	22
	Πλήρωση φατνών συρματοκιβωτίων 
	ΟΔΟ-2313
	μ3
	24,80
	ΟΔΟ.Β-65.3
	08-02-01-02

	23
	 NEXT Προμήθεια προκατασκευασμενων στρωμνών τύπου Reno, γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου
	ΟΔΟ-2312
	χγρ
	3,10
	ΟΔΟ.Β65.4.2
	08-02-01-02

	24
	Εξυγιαντικές στρώσεις  με θραυστά αμμοχαλικώδη υλικά λατομείου 
	ΥΔΡ-6067
	μ3
	20,00
	Y.5.09.02
	08-01-03-02

	25
	Πλαστικοί σωλήνες από PVC-U, για την αποχέτευση φρεατίων και τις οπές των πλακών των τοιχείων
	 
	 
	 
	 
	

	25.1
	Ονομαστικής διαμέτρου D110 χλσ.
	ΥΔΡ-6620.1
	μμ
	5,20
	Υ12.13.01.05 
	08-06-02-01

	25.2
	Ονομαστικής διαμέτρου D160 χλσ.
	ΥΔΡ-6620.3
	μμ
	10,00
	Υ12.13.01.07 
	08-06-02-01

	26
	Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων,                                                           εσωτερικής διαμέτρου 200 χλσ.
	ΟΔΟ-2861
	μμ
	17,10
	Υ.12.03.01
	--

	27
	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων
	ΟΙΚ-7914
	μ2
	1,35
	ΟΔΟ.Β-64.1
	08-03-03-00

	28
	Γεωύφασμα διαχωρισμού
	ΟΙΚ-7914
	μ2
	1,50
	ΟΔΟ.Β-64.2
	--

	29
	Λιθορριπές προστασίας                   κοίτης και πρανών 
	
	
	
	
	

	29.1
	Με λίθους λατομείου,                     βάρους 5 έως 20 χγρ. 
	ΥΔΡ-6157
	μ3
	22,90
	Υ.8.04.02
	--

	29.2
	Με λίθους λατομείου,                     βάρους 100 - 200 χγρ. 
	ΥΔΡ-6158
	μ3
	24,80
	Υ.8.04.03
	--

	30
	Αποστράγγιση, απομάκρυνση                    και έλεγχος των υδάτων κατά                τη διάρκεια της κατασκευής              των έργων
	ΥΔΡ-6551.7
	κ.α.
	62000
	
	--

	31
	Καθαίρεση κατασκευών             από άοπλο σκυρόδεμα
	ΥΔΡ-6082.1
	μ3
	24,25
	Y.4.13
	--

	32
	Καθαίρεση λιθοδομών ή πλινθοδομών 


	ΥΔΡ-6081.1
	μ3
	15,75
	Y.4.14
	--

	33
	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών             από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ. συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα κλπ.)
	ΥΔΡ-6082.1
	μ3
	43,25
	Y.4.01.01
	15-02-01-01

	
	Ομάδα B: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις, Λοιπές εργασίες
	
	
	
	
	

	34
	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών  
	ΥΔΡ-6301
	μ2
	7,60
	Y.9.01
	01-03-00-00 01-04-00-00

	35
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος
	 
	 
	 
	 
	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 

01-01-05-00 01-01-07-00

	35.1
	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
	ΥΔΡ-6326
	μ3
	71,00
	Y.9.10.03
	

	35.2
	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
	ΥΔΡ-6329
	μ3
	81,00
	Y.9.10.05
	

	35.3
	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
	ΥΔΡ-6329
	μ3
	86,00
	Y.9.10.06
	

	36
	Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος εκτός υπογείων έργων
	ΥΔΡ-7017
	μ3
	105,00
	ΟΔΟ.Β-29.7
	--

	37
	Προμήθεια και προσθήκη στεγανοποιητικών μάζας σκυρο-δέματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
	ΥΔΡ-6320.1
	χγρ
	0,48
	Y.9.23.04
	--

	38
	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων
	ΥΔΡ-6311
	χγρ
	0,90
	Y.9.26
	01-02-01-00

	39
	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  
	ΟΔΟ-2411
	μ2
	1,45
	ΟΔΟ.Β-36
	--

	40
	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντο-κονίαμα προστασίας
  
	ΟΔΟ-2412
	μ2
	11,00
	ΟΔΟ.Β-37.2
	08-05-01-02

	41
	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων 
	 
	 
	 
	 
	

	41.1
	Φρεατοπάσσαλος διαμέτρου                  Φ 0,80 μ.
	ΟΔΟ-2731
	μμ
	105,00
	
	11-01-01-00  



	41.2
	Φρεατοπάσσαλος διαμέτρου                  Φ 1,00 μ.
	ΟΔΟ-2731
	μμ
	130,00
	
	11-01-01-00  



	42
	Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ), με προκατασκευασμένα στηθαία οδών από σκυρόδεμα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
	ΟΔΟ-2548
	μμ
	110,00
	ΟΔΟ.Ε1.30.2
	ΟΜΟΕ-ΣΑΟ

	
	Ομάδα Γ: Μεταλλικά στοιχεία                και κατασκευές
	
	
	
	
	

	43
	Φρεάτια υδροσυλλογής
	ΟΔΟ-2548
	τεμ
	362,00
	ΟΔΟ.Β-66.1
	--

	44
	Καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο 
	ΥΔΡ-6752
	χγρ
	1,71
	Y.11.01.01
	--

	45
	Βαθμίδες από χυτοσίδηρο
	ΥΔΡ-6753
	χγρ
	2,00
	Y.11.03
	08-07-01-05

	46
	Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες


	ΥΔΡ-6810
	μμ
	57,00
	Υ.11.11 
	--


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.
Για το άρθρο υπ’αριθ. 1 υπάρχει στην αναφερόμενη εγκύκλιο 26 η αντιστοίχιση ΕΤΕΠ και ΝΕΤ, όμως το κείμενο της  σχετικής ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00 δεν έχει αναρτηθεί ακόμα στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr).

2.

Για το άρθρο υπ’αριθ. 2, έχουν εγκριθεί με την απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΜΕΟ/ο/612/16-02-2011 και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr), ελεύθερα προσπελάσιμες, οι Οδηγίες Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ). Οι οδηγίες αυτές ισχύουν και για το άρθρο υπ’αριθ. 42.

3.

Για τα άρθρα υπ’αριθ. 8 & 9 υπάρχει στην αναφερόμενη εγκύκλιο 26 η αντιστοίχιση ΕΤΕΠ και ΝΕΤ, όμως στο κείμενο της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 αναφέρεται σε εκσκαφές με πλάτος ορύγματος μέχρι και 5.0 μ. Για την επέκταση και καθορισμό του αντικειμένου της εν λόγω ΕΤΕΠ στις ανάγκες του έργου, συντάχθηκε και δίνεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών (2) η σχετική Συμπληρωματική Προδιαγραφή ΣΤΠ-Α02.

3. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ομάδα Α :
Χωματουργικά - Αντιμετώπιση υδάτων - Αντιστηρίξεις - Σήμανση-Ασφάλιση -  Εργασίες οδοποιίας-οδοστρωσίας - Λοιπές προστατευτικές κατασκευές

Άρθρο 1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές    Φ 0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο
ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους
η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού).

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Επτά και εξήντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	7,60


(Αναθεώρηση ΟΙΚ-6541)

Άρθρο 2. Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey,                                 
από σκληρό πλαστικό
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης αμφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας  τύπου New Jersey, κατασκευασμένου από πολυαιθυλένιο  (PE), σε χρώμα εναλλάξ λευκό-κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου βάρους 8-10 kg, με κατάλληλα διαμορφούμενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά μήκος), για την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των στοιχείων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) των φορητών πλαστικών στηθαίων
ο ερματισμός τους με νερό ή άμμο
η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση των τεμαχίων που έχουν υποστεί φθορές
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσμα αυτού).

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Τέσσερα και ογδόντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	4,80


(Αναθεώρηση ΗΛΜ  108)
Άρθρο 3. Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου
Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων  έργων, είτε ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά
η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται
ο έλεγχος λειτουργίας
η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών
Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Εννέα και πενήντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	9,50


 (Αναθεώρηση ΗΛΜ  108)
Άρθρο 4. Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης
Μηνιαία λειτουργία φορητής διάταξης εργοταξιακής σήμανσης με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης, πινακίδες ορίου ταχύτητας, βέλη κατεύθυνσης, αντανακλαστικές ταινίες κλπ 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προσκόμιση και τοποθέτηση της φορητής διάταξης σε θέσεις εκτελουμένων  έργων, 
η μετακίνηση (ρυμούλκηση) και επανατοποθέτησή της, όταν και όπου απαιτείται
η προσκόμιση και τοποθέτηση των απαιτουμένων ανακλαστικών κώνων και πλαστικών στηθαίων New Jersey εμπρός από την φορητή μονάδα για την κατεύθυνση της κυκλοφορίας (περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας)
ο έλεγχος λειτουργίας
η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών
Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας της φορητής μονάδας, ή κλάσμα αυτού.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Τριακόσια ογδόντα

	
	(αριθμητικώς)
	380,00


(Αναθεώρηση ΟΙΚ-6541)
Άρθρο 5. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση                                                              
της κυκλοφορίας των πεζών
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαμμάτων, τάφρων ή χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή μεταλλικών επί τόπου κατασκευαζόμενων ή  προκατασκευασμένων, με αντιολισθηρο δάπεδο και πλευρικό κιγκλίδωμα ασφαλείας.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προσκόμιση, συναρμολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις θέσεις των ορυγμάτων 

η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους με την πρόοδο των εργασιών

η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής στο έργο των διαβαθρών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα ή κλάσμα αυτού, παραμονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας  ενός τετραγωνικού μέτρου.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δεκαεννέα

	
	(αριθμητικώς)
	19,00


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6802)

Άρθρο 6. Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη                                
με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά                    
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’. 
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 
Επίσης περιλαμβάνεται η φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και η μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Έξι και ένα λεπτό 

	
	(αριθμητικώς)
	6,01


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6054)
Άρθρο 7. Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών              
και με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά                    
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη βραχώδη, οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με χρήση υδραυλικής σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς χρήση εκρηκτικών), με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’. 
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 

Επίσης περιλαμβάνεται η φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και η μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Είκοσι δύο και εξήντα πέντε λεπτά 

	
	(αριθμητικώς)
	22,65


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6055)
Άρθρο 8. Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες                                  
με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 μ. και με την φορτοεκφόρτωση              
και  μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα ορύγματος μεγαλύτερο των 5,00 μ., περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το βάθος του ορύγματος.

Άρθρο 8.1 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 μ.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Επτά και ενενήντα πέντε λεπτά 

	
	(αριθμητικώς)
	7,95


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6085.1)
Άρθρο 8.2 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 μ.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά 

	
	(αριθμητικώς)
	9,85


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6085.2)

Άρθρο 8.3 Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 μ.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Ένδεκα και εβδομήντα πέντε λεπτά 

	
	(αριθμητικώς)
	11,75


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6085.3)

Άρθρο 9. Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες                                                    
με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 μ. και με την φορτοεκφόρτωση                             
και  μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, με πλάτος πυθμένα ορύγματος μεγαλύτερο των 5,00 μ., συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.  

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το βάθος του ορύγματος.

Άρθρο 9.1 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 μ.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δεκατρία και δεκαεπτά λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	13,17


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6086.1)
Άρθρο 9.2 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 μ.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δεκατέσσερα και πενήντα επτά λεπτά
	

	
	(αριθμητικώς)
	14,57
	


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6086.2)
Άρθρο 9.3 Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 μ.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δεκαπέντε και ενενήντα επτά λεπτά
	

	
	(αριθμητικώς)
	15,97
	


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6086.2)
Άρθρο 10. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος. 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δεκατέσσερα και τριάντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	14,30


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6087)
Άρθρο 11. Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών                                                   
με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Ένα και σαράντα τρία λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	1,43


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6067)
Άρθρο 12. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο                           
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Είκοσι ένα

	
	(αριθμητικώς)
	21,00


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6068)
Άρθρο 13. Αντιστήριξη στύλου

Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων Ο.Κ.Ω. ξύλινου ή μεταλλικού ή από σκυρόδεμα, κατά την εκτέλεση εργασιών επί υπογείων δικτύων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, μέσα και εργασίες για την ασφαλή αντιστήριξη του στύλου, καθώς και η αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των στηριγμάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	28,50


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6801)
Άρθρο 14. Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α.
Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π.

β.
Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη

γ.
Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.

δ.
Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος

ε.
Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2)  τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Τριάντα ένα και ενενήντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	31,90


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6103)
Άρθρο 15. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση.

Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

Ο προσδιορισμός της τιμής του μεταφορικού έργου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3 προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:

0,10 m3 x S x €/m3.km

όπου S = 25 km, η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Κατά τα λοιπά  όπως καθορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) .

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δεκατρία και ενενήντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	13,90


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6807)
Άρθρο 16. Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
0,075 m3 x S x €/m3.km  

όπου S = 25 km, η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Τέσσερα και ογδόντα οκτώ λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	4,88


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6808)

Άρθρο 17. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. 
Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 

2. 
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 

3.
Ασφαλτική προεπάλειψη  

4. 
Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  

5. 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών.
 Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).

Κατά τα λοιπά  όπως καθορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δέκα επτά και δέκα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	17,10


 (Αναθεώρηση ΟΔΟ-4521Β)
Άρθρο 18. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων κλπ.

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, κλπ. με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και αρμολόγησης, 
η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3, 
η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Ένδεκα και σαράντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	11,40


(Αναθεώρηση ΟΔΟ-2922)

Άρθρο 19. Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών, 

η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με την βάση έδρασής του και το ρείθρο.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δεκαεπτά και εξήντα οκτώ λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	17,68


(Αναθεώρηση ΟΔΟ-2921)
Άρθρο 20. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων φατνών συρματοκιβωτίων, 
γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον    250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής πλέξης, διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών), 
η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες μεταφορές. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δύο και εξήντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	2,60


(Αναθεώρηση ΟΔΟ-2311)
Άρθρο 21.  NEXT Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων
Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, 
η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων, 
η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα, 
η σύνθεση των φατνών,
η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων, 
η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς
η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους.

Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτίων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δύο και δέκα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	2,10


(Αναθεώρηση ΟΔΟ-2312)
Άρθρο 22. Πλήρωση  NEXT φατνών συρματοκιβωτίων
Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων αλλά μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, 
σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου, 
η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων.
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Είκοσι τέσσερα και ογδόντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	24,80


(Αναθεώρηση ΟΔΟ-2313)
Άρθρο 23.  NEXT Προμήθεια προκατασκευασμενων στρωμνών τύπου Reno, γαλβανισμένες               
με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου προκατασκευασμένων στρωμνών τύπου Reno matresses, από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης,            με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al), για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η δαπάνη προμήθειας των προκατασκευασμένων στρωμνών από χαλύβδινο σύρμα διπλής πλέξης, γαλβανισμένο κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, Φ 2,20 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 6x8 cm, με γαλβανισμένο σύρμα ραφής Φ 2,20 mm και γαλβανισμένο σύρμα ενίσχυσης επιμήκων ακμών Φ 2,70 mm 
η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες μεταφορές. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προκατασκευασμένης στρώμνης τύπου RENO, με βάση τους πίνακες ονομαστικών βαρών του εργοστασίου κατασκευής, 
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Τρία και δέκα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	3,10


(Αναθεώρηση ΟΔΟ-2311)
Άρθρο 24. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά αμμοχαλικώδη υλικά λατομείου
Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου (περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με θραυστά αμμοχαλικώδη υλικά λατομείου κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.

Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους λοιπούς όρους δημοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Είκοσι

	
	(αριθμητικώς)
	20,00


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6067)

Άρθρο 25. Πλαστικοί σωλήνες από PVC-U,  για την αποχέτευση φρεατίων                                      
και τις οπές των πλακών και τοιχείων
Σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, για την αποχέτευση φρεατίων                                      και τις οπές των πλακών και τοιχείων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α.
Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων από PVC
β.
Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση και εγκατάσταση των σωλήνων

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού.

Άρθρο 25.1 Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Πέντε και είκοσι λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	5,20


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6620.1)

Άρθρο 25.2 Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δέκα

	
	(αριθμητικώς)
	10,00


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6620.3)

Άρθρο 26. Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, εσωτερικής διαμέτρου 200mm 
Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, εσωτερικής διαμέτρου 200mm, με οπές διαμορφωμένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαμόρφωση άκρων τύπου τόρμου - εντορμίας (Ogee pipes), με ή χωρίς πεπλατυσμένη βάση έδρασης.

Οι λοιπές εργασίες εργασίες διαμόρφωσης του γραμμικού στραγγιστηρίου  (γεωύφασμα περιβολής, υλικό εξυγίανσης-αποστράγγισης κλπ) τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου. 

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δεκαεπτά και δέκα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	17,10


(Αναθεώρηση ΟΔΟ-2861)
Άρθρο 27.  NEXT Γεωύφασμα στραγγιστηρίων

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπρο-πυλενίου, για την κατασκευή των γραμμικών στραγγιστηρίων της μελέτης, πάχους (1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9864), εφελκυστικής αντοχής (9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση ( 50% (κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση      (1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-03-03-00. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου, 

η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγμα, 

η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσματος (με χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς αιχμηρά άκρα) για τη μόρφωση της διατομής του στραγγιστηρίου,  το τελικό κλείσιμο της διατομής του στραγγιστηρίου με τις προβλεπόμενες επικαλύψεις του γεωυφάσματος και η συρραφή των φύλλων. 

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού για την τοποθέτηση των προβλεπομένων υλικών του μονοβαθμίου φίλτρου, για την αποφυγή των φθορών του τοποθετημένου γεωυφάσματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Ένα και τριάντα πέντε λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	1,35


(Αναθεώρηση ΟΙΚ-7914)
Άρθρο 28.  NEXT Γεωύφασμα διαχωρισμού

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους (280 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής (15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% ((20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση (3000 N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864).

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του

το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος

η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή 

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Ένα και πενήντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	1,50


(Αναθεώρηση ΟΙΚ-7914)
Άρθρο 29. Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών

Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας από λατομείο, ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων. 

Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη.

Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται ιδιαιτέρως με βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους λοιπούς όρους δημοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 29.1 Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg  
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Είκοσι δύο και ενενήντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	22,90


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6157)
Άρθρο 29.2 Με λίθους λατομείου, βάρους 100 - 200 kg  

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Είκοσι τέσσερα και ογδόντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	24,80


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6158)

Άρθρο 30. Αποστράγγιση, απομάκρυνση και έλεγχος των υδάτων                                   
κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων
Για όλες τις εργασίες για την αποστράγγιση, απομάκρυνση και έλεγχο των υδάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής ήτοι για τις δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης και επίχωσης σωλήνων και όποιων τοπικών έργων από σκυρόδεμα. Επίσης για τις δαπάνες μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσεως προσωπικού, προμήθειας καυσίμων ή ηλεκτρικής ενεργείας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες, διαμορφώσεως προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού μακριά από τα έργα μέχρι τη θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισμού των σωληνώσεων, μετακινήσεων και σταλίας του συγκροτήματος, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του, έτσι ώστε να διεξάγονται οι εργασίες αυτές εν ξηρώ και σε θέσεις απαλλαγμένες από νερό. 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.)

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Εξήντα δύο χιλιάδες

	
	(αριθμητικώς)
	62.000,00


(Αναθεώρηση ΥΔΡ 6551.7)
Άρθρο 31. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους λοιπούς όρους δημοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική επιμέτρηση.
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Είκοσι τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	24,25


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6082.1)

Άρθρο 32. Καθαίρεση λιθοδομών ή πλινθοδομών

Καθαίρεση κάθε είδους λιθοδομών ή πλινθοδομών, σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτούμενων ικριωμάτων προσπέλασης και αντιστηρίξεων για την προστασία παρακείμενων κατασκευών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων της καθαίρεσης στον χώρο φόρτωσης, η επιλογή αξιοποιήσιμων για δάφορες κατασκευές (εάν προβλέπεται από την μελέτη) και η φόρτωση και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, προς οριστική απόθεση ή αξιοποίηση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκεής, με βάση αναλυτική επιμέτρηση.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δεκαπέντε και εβδομήντα πέντε λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	15,75


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6081.1)

Άρθρο 33. Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών                                
από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθους ακριβείας,  με χρήση αεροσυμπιεστών 
κλπ. συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα κλπ)

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Πρόκειται για καθαιρέσεις συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ. συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ).
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Σαράντα τρία και είκοσι πέντε λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	43,25


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6082.1)

Ομάδα Β :
Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις, Λοιπές Εργασίες
Άρθρο 34. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής, σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κλπ. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)
Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.
Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών
Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ.)
Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης
Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών
Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ). 
Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα
Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Επτά και εξήντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	7,60


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6301)

Άρθρο 35. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση                                                         
και συντήρηση σκυροδέματος 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.
Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.
Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
γ.
Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.  
δ.
Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 
ε.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

01-01-01-00: 
Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: 
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: 
Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00:
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00:
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00:
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Άρθρο 35.1 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Εβδομήντα ένα

	
	(αριθμητικώς)
	71,00


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6326)
Άρθρο 35.2 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Ογδόντα ένα

	
	(αριθμητικώς)
	81,00


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6329)
Άρθρο 35.3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30  

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Ογδόντα έξι

	
	(αριθμητικώς)
	86,00


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6329)
Άρθρο 36.  NEXT Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος εκτός υπογείων έργων

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε εξωτερικά έργα (εκτός υπόγειων έργων), το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

Η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας που θα δεχθεί το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Η δαπάνη εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας και σε πρανή οποιασδήποτε κλίσης 

Η δαπάνη προμηθείας αδρανών, τσιμέντου, νερού και προσθέτων (πλήν των χαλυβδίνων ινών, ινών πολυπροπυλενίου και πλέγματος οπλισμού, που πληρώνονται ιδιαίτερα)

Η δαπάνη ανάμιξης και εκτόξευσης με χρήση καταλλήλου εξοπλισμού

Η δαπάνη ικριωμάτων, μέσων προστασίας του προσωπικού ή/και η χρήση καδοφόρων οχημάτων ή υδραυλικών συστημάτων καθοδήγησης του ακοφυσίου εκτόξευσης

Η δαπάνη αποκομιδής των υλικών αναπήδησης (rebounds)

Η δαπάνη των μελετών σύνθεσης, κατασκευής δοκιμαστικού τμήματος, δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων
Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους λοιπούς όρους δημοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επιτυχώς τοποθετηθέντος εκτοξευομένου σκυροδέματος επί του πρανούς του ορύγματος, μέχρι του πάχους που προβλέπεται στην μελέτη.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Εκατόν πέντε

	
	(αριθμητικώς)
	105,00


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-7017)
Άρθρο 37. Προμήθεια και προσθήκη στεγανοποιητικών μάζας σκυροδέματος  
(πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά   ΕΛΟΤ   ΕΝ  934 - 2

Προμήθεια και προσθήκη στεγανοποιητικών μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας - water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934 - 2.
Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεμα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών συνθέσεως.  

Όλα τα πρόσμικτα/πρόσθετα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης του σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ.) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού) και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή. 

Η τιμή του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών των υλικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Σαράντα οκτώ λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	0,48


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6320.1)
Άρθρο 38. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού                                           
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων".
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

	Ονομ. 

διάμετρος (mm)
	Πεδίο εφαρμογής
	Ονομ. διατομή 
(mm2)
	Ονομ. 

μάζα/ μέτρο 

(kg/m)

	
	Ράβδοι
	Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα
	Ηλεκτρο-συγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα
	
	

	
	B500C
	B500Α
	B500C
	B500Α
	B500C
	
	

	5,0
	
	(
	
	(
	
	19,6
	0,154

	5,5
	
	(
	
	(
	
	23,8
	0,187

	6,0
	(
	(
	(
	(
	(
	28,3
	0,222

	6,5
	
	(
	
	(
	
	33,2
	0,260

	7,0
	
	(
	
	(
	
	38,5
	0,302

	7,5
	
	(
	
	(
	
	44,2
	0,347

	8,0
	(
	(
	(
	(
	(
	50,3
	0,395

	10,0
	(
	
	(
	
	(
	78,5
	0,617

	12,0
	(
	
	(
	
	(
	113
	0,888

	14,0
	(
	
	(
	
	(
	154
	1,21

	16,0
	(
	
	(
	
	(
	201
	1,58

	18,0
	(
	
	
	
	
	254
	2,00

	20,0
	(
	
	
	
	
	314
	2,47

	22,0
	(
	
	
	
	
	380
	2,98

	25,0
	(
	
	
	
	
	491
	3,85

	28,0
	(
	
	
	
	
	616
	4,83

	32,0
	(
	
	
	
	
	804
	6,31

	40,0
	(
	
	
	
	
	1257
	9,86


Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Ενενήντα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	0,90


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6311)
Άρθρο 39.  NEXT Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου αέρα, 
η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2, 
η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων 
η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον 0,15 lt/m2
Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους λοιπούς όρους δημοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Ένα και σαράντα πέντε λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	1,45


(Αναθεώρηση ΟΔΟ-2411)
Άρθρο 40.  NEXT Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου                  
και τσιμεντοκονίαμα προστασίας

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση πλαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης (ασφαλτόπανο), οπλισμένης με πολυεστερικές ίνες, πάχους τουλάχιστον 2 mm και προστατευτική επίστρωση τσιμεντοκονιάματος πάχους 2 cm, των 600 kg τσιμέντου ανά m3, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 ‘’Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες’’

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά και αναλώσιμα, με την μεταφορά τους επί τόπου του έργου

το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

ο επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος με χρήση συρματόβουρτσας, μηχανικού σαρώθρου ή πεπιεσμένου αέρα 

η προεπάλειψη (αστάρωμα) με ασφαλτικό γαλάκτωμα (ανάλωση περίπου 0,40 kg/m2) και, αφού στεγνώσει καλά, η επάλειψη με ασφαλτική κόλλα, συμβατή με το υλικό της προεπάλειψης (ανάλωση περίπου 2,5 kg/m2)

η τοποθέτηση και συγκόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης με χρήση φλογίστρου, σε δύο επάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις

η παρασκευή και διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος προστασίας της μεμβράνης 

οι επικαλύψεις των φύλων της μεμβράνης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Ένδεκα 

	
	(αριθμητικώς)
	11,00


(Αναθεώρηση ΟΔΟ-2412)
Άρθρο 41.  NEXT Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων

Κατασκευή έγχυτου πάσσαλου (φρεατοπασσάλου) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, με οποιοδήποτε σύστημα, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η προβλεπόμενη από την μελέτη ποιότητα σκυροδέματος C25/30, η διάμετρος και η έδραση του πασσάλου καθώς και η επικάλυψη του σιδηροπλισμού. 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 11-01-01-00 "Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι πάσσαλοι) και κεφαλόδεσμoι".
Στις τιμές μονάδας (ανά διατομή πασσάλου) περιλαμβάνονται:

η προσκόμιση, εγκατάσταση, λειτουργία και αποκόμιση μηχανημάτων διάτρησης πασσάλων και λοιπού απαιτουμένου βοηθητικού εξοπλισμού και μέσων 

οι τοπικές μετακινήσεις του διατρητικού και λοιπού εξοπλισμού, από θέση σε θέση κατασκευής εγχύτων πασσάλων 

η διαμόρφωση δαπέδων εργασίας καταλλήλων για την προσέγγιση και λειτουργία του διατρητικού εξοπλισμού

η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων

η συλλογή, αποκομιδή και απόθεση των προϊόντων διάτρησης ορυγμάτων, 

η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και έγχυση εντός της οπής σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, με χρήση τσιμέντου τύπου ΙV ανθεκτικού στα θειικά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 244/80), όταν τα χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους το επιβάλλουν

η χρήση ανασυρομένων σωλήνων καθοδήγησης του σκυροδέματος εντός της οπής (tremmie pipes)

η τυχόν απαιτούμενη συμπλήρωση της οπής του πασσάλου με κοκκώδες υλικό 

Στις τιμές περιλαμβάνονται ανηγμένα: 

oι δαπάνες δοκιμαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας πάσσαλος ανά 20 πασσάλους και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) για την περίπτωση πασσάλων των οποίων η αιχμή δεν εισχωρεί σε βράχο
oι δαπάνες ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων (integrity testing) με ακουστικές μεθόδους (sonic)
oι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των παραπάνω ελέγχων

Στις τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:

Προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του κλωβού οπλισμού του πασσάλου από χάλυβα Β500 C
Χρήσης μπεντονίτη κατά την διάτρηση για την αποφυγή κατάπτωσης των παρειών του διατρήματος

Διασωλήνωσης της οπής του πασσάλου με μεταλλικό μανδύα

Ενσωμάτωσης σιδηροσωλήνων στο σώμα του πασσάλου και διενέργειας σχετικών γεωτρήσεων, τσιμεντενέσεων, κ.λ.π. για τον ποιοτικό έλεγχο του πυθμένα έδρασης του πασσάλου. Η σχετική μεθοδολογία, η οπόια θα προτείνεται και θα τεκμηριώνεται από τον Ανάδοχο, υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.

Λεπτομερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ’ όλο το ύψος του πασσάλου, σε πασσάλους μεγάλων φορτίων π.χ. > 500 ton με τη βοήθεια ακτίνων “γ” ή αναλόγων μη καταστροφικών μεθόδων (non destructive tests). 

Τυχόν προσθέτων δοκιμαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς πασσάλους, επί πλέον αυτών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο.

Τυχόν επί πλέον δοκιμαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς πασσάλους) με οριζόντια φορτία

Επιμετράται το πραγματικό μήκος του σκυροδετηθέντος αποδεκτού πασσάλου, από την στάθμη του πυθμένα μέχρι την οριστική στάθμη της κεφαλής του πασσάλου, όπως προβλέπονται στη μελέτη. Δε επιμετράται το τυχόν επί πλέον βάθος, κάτω από την εγκεκριμένη στάθμη πυθμένα, ούτε το αποκοπτόμενο τμήμα της κεφαλής του πασσάλου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους έγχυτου πασσάλου. 

Άρθρο 41.1  NEXT Φρεατοπάσσαλος διαμέτρου Φ 0.80 m
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Εκατόν πέντε 

	
	(αριθμητικώς)
	105,00


(Αναθεώρηση ΟΔΟ-2731)
Άρθρο 41.2  NEXT Φρεατοπάσσαλος διαμέτρου Φ 1.00 m
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Εκατόν τριάντα
	

	
	(αριθμητικώς)
	130,00
	


(Αναθεώρηση ΟΔΟ-2731)
Άρθρο 42.  NEXT Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ), με προκατασκευασμένα στηθαία 
οδών από σκυρόδεμα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

1.
Γενικά

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα.

Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b

Λειτουργικό πλάτος:

· κατηγορία W1: ( 0,60 m

· κατηγορία W2: ( 0,80 m

· κατηγορία W3: ( 1,00 m

· κατηγορία W4: ( 1,30 m

· κατηγορία W5: ( 1,70 m

· κατηγορία W6: ( 2,10 m

· κατηγορία W7: ( 2,50 m

· κατηγορία W8: ( 3,50 m

Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C

Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου.

Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα). 

2.
Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος

Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ :


Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη


Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη


Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 


Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) σύμφωνα με τη μελέτη


Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m

3.
Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων

Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ :


Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη


Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη


Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο


Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη


Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη


Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας ή τοίχου στέψης


Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν προδιαγράφεται διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας 


Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά      0,10 m

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, με στηθαία οδών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6, ύψους 0,80 m,  κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β.

	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Εκατόν δέκα 

	
	(αριθμητικώς)
	110,00


(Αναθεώρηση ΟΔΟ-2548)
Ομάδα Γ :
Φρεάτια – Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές

Άρθρο 43. Φρεάτια υδροσυλλογής
Φρεάτια υδροσυλλογής δικτύων αποχέτευσης ομβρίων, πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα με την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) και έτοιμα για λειτουργία.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων
το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 

η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος

η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος

η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των φρεατίων και η σφράγιση του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα 

η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών και πλαισίων

η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου
η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνεται η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους τους πέραν των                 1200 mm. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τ.Σ.Υ. των Έργων Οδοποιίας ΥΠΕΧΩΔΕ, τα ΠΚΕ, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης και  τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.


	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Τριακόσια εξήντα δύο

	
	(αριθμητικώς)
	362,00


(Αναθεώρηση ΟΔΟ-2548)
Άρθρο 44. Kαλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο
Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.  

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση).
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Ένα και εβδομήντα ένα λεπτά

	
	(αριθμητικώς)
	1,71


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6752)
Άρθρο 45. Βαθμίδες από χυτοσίδηρο

Πρόμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ    08-07-01-05  "Βαθμίδες φρεατίων".

Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή σε οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή.
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Δύο

	
	(αριθμητικώς)
	2,00


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6753)
Άρθρο 46. Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες

Κατασκευή κιγκλιδώματος υδραυλικών έργων από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN 40 mm (σπείρωμα, thread size =      1 ½ ’’, dεξ = 48,3 mm, πάχος τοιχώματος 2,9 mm), και αντίστοιχα γαλβανισμένα κοχλιωτά ειδικά τεμάχια (γωνιές, σταυρούς και ταυ).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων (δύο οριζόντιοι σωλήνες και ορθοστάτες), των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης και των κοχλιωτών πελματων έδρασης (με προανοιγμένες οπές για την διέλευση των αγκυρίων στερέωσης), η κοπή των σωλήνων στα απαιτούμενα μήκη, η διάνοιξη σπειρωμάτων, η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος και η στερέωσή του επί κατασκευών από σκυρόδεμα με χρήση τυποποιημένων βυσμάτων διαστελλομένης κεφαλής (διάνοιξη οπών στο σκυρόδεμα, προμήθεια και εφαρμογή των βυσμάτων). 

Περιλαμβάνεται επίσης η βαφή του κιγκλιδώματος (εφαρμογή ασταριού καταλλήλου για γαλβανισμένες επιφάνειες, π.χ. wash primer και δύο στρώσεων βαφής βάσεως αλκυδικής σιλικόνης).

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) πλήρως εγκατεστημένου και βαμμένου κιγκλιδώματος.
	ΕΥΡΩ
	(ολογράφως)
	Πενήντα επτά

	
	(αριθμητικώς)
	57,00


(Αναθεώρηση ΥΔΡ-6810)
Αθήνα, 2013
Για το γραφείο μελετών,

	Ο συντάξας

Σ. Μίχας

Πολιτικός Μηχανικός
	Ο Εκπρόσωπος

Λ. Λαζαρίδης

Πολιτικός Μηχανικός


	.................., ..../..../....
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ


	.................., ..../..../....
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


	.................., ..../..../....
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την ……………….
απόφαση της Δ/ντριας ΤΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
	
i



