ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μεταγωγείς (switches)
	Α/Α
	ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ 48 ΘΥΡΩΝ  (SWITCHES)
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	 
	 Γενικά Χαρακτηριστικά
	 
	 

	1.  
	Αριθμός τεμαχίων
	5
	 

	2.  
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 

και το Μοντέλο
	ΝΑΙ
	 

	3. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	≥ 1 έτος
	

	 
	 Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	 
	 

	4.  
	Σύνολο μη παρεμποδιστικής ρυθμαπόδοσης (throughput)
	≥ 70 Gbps
	 

	5. 
	Χωρητικότητα μεταγωγής 
	≥ 140 Gbps
	

	6. 
	Ποσοστό προώθησης
	≥ 104.16 Mpps
	

	7. 
	Μέγιστη κατανάλωση ισχύος
	750W
	

	8. 
	Μέθοδος Ισχύος
	100-240VAC

50-60 Hz

Universal Input
	

	9. 
	Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
	AC/DC, 

Εσωτερική

750W DC
	

	10. 
	 LED ανά θύρα

· Θύρα σειριακής κονσόλας 

· Θύρα δεδομένων RJ45
· Θύρες SFP +/ SFP
	N/A PoE, Speed/Link/Activity Speed/Link/Activity
	

	11. 
	 Διασυνδέσεις δικτύωσης
· (48) 10/100/1000 Mbps θύρες Ethernet RJ45

· (2) 1/10 Gbps SFP + θύρες Ethernet

· (2) 1 Gbps SFP  θύρες Ethernet
	ΝΑΙ
	

	12. 
	Διαχείριση  Διασύνδεσης:

Σειριακή θύρα RJ45

ζώνη εισόδου / εξόδου Ethernet
	ΝΑΙ
	

	13. 
	 Πιστοποιήσεις CE, FCC, IC
	ΝΑΙ
	

	14. 
	Τοποθέτηση σε ικρίωμα 19’’ 1U High
	ΝΑΙ 
	

	15. 
	Προστασία ESD / EMP

Αέρας: ± 24 kV, επαφή: ± 24 kV
	ΝΑΙ
	

	16. 
	Θερμοκρασία λειτουργίας
	-5 έως 40°C 
	

	17. 
	Υγρασία λειτουργίας:

5 έως 95% χωρίς συμπύκνωση
	ΝΑΙ
	

	18. 
	Δονήσεις και  κραδασμοί:

Πρότυπο  ETSI300-019-1.4
	ΝΑΙ
	


	 
	PoE ανά θύρα
	 
	 

	19.  
	· Διεπαφές PoE

· POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)

· 24VDC παθητικό PoE (Pins 4, 5+; 7, 8-)

· Μέγιστη PoE+ ισχύς ανά θύρα από το PSE: 34.2W 

· Τάση σε κατάσταση 802.3at: 50–57V

· Μέγιστη ισχύς PoE ανά θύρα: 17W 

· Παθητική τάση ΡοΕ: 20-27V
	POE+ IEEE 802.3af/at 

(Pins 1, 2+; 3, 6-)
	 

	 
	Λογισμικό
	 
	 

	20.  
	Κύριες λειτουργίες μεταγωγής:

· ANSI/TIA-1057: Ανακάλυψη τελικού σημείου LLDP-Media (MED)

· IEEE 802.1AB: Πρωτόκολλο ανίχνευσης επιπέδου σύνδεσης (LLDP)

· IEEE 802.1D: Συμβατότητα με  πρωτόκολλο Spanning Tree

· IEEE 802.1S: Συμβατότητα  με  πρωτόκολλο Multiple Spanning Tree 

· IEEE 802.1W: Συμβατότητα με πρωτόκολλο Rapid Spanning Tree
· IEEE 802.1Q: Εικονικά δίκτυα LAN με VLAN με βάση τη θύρα

· IEEE 802.1p: Προτεραιότητα Ethernet με προέλεγχο και χαρτογράφηση χρηστών

· IEEE 802.1X: Έλεγχος ταυτότητας με βάση τη θύρα με υποστήριξη VLAN Υποστήριξης

· IEEE 802.3: 10BASE-T

· IEEE 802.3u: 100BASE-T

· IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

· IEEE 802.1ak: Δίκτυα τοπικών εικονικών γεφυρών - Τροποποίηση 07: Πρωτόκολλο πολλαπλών εγγραφών

· IEEE 802.3ac: Ετικέτα VLAN

· IEEE 802.3ad: Συσχέτιση συνδέσεων

· IEEE 802.3x: Έλεγχος ροής

· IEEE 802.1D-2004: Πρωτόκολλο εγγραφής γενικών ιδιοτήτων: ρήτρα 12 (GARP)

· IEEE 802.1D-2004: Δυναμική εγγραφή πολυεκπομπής L2: ρήτρα 10 (GMRP)

· IEEE 802.1Q-2003: Δυναμική εγγραφή VLAN: ρήτρα 11.2 (GVRP)

· RFC 4541: για το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Ομάδας Διαδικτύου (IGMP) Snooping Protocol Protocol Management Group (IGMP) Διακόπτες Snooping

· RFC 5171: Πρωτόκολλο ανίχνευσης μονοκατευθυντικής ζεύξης (UDLD)
	ΝΑΙ
	 


	21. 
	Προηγμένες λειτουργίες επιπέδου 2 (Layer 2):

· Ανάκτηση θύελλας  Broadcast

· Αποκατάσταση θύελλας Broadcast / Multicast / Unknown Unicast

· DHCP Snooping

· IGMP Snooping Querier

· Υποστήριξη ανεξάρτητης μάθησης VLAN (IVL)

· Υποστήριξη πλαισίου Jumbo Ethernet

· Κλείδωμα MAC θυρών

· Mirroring θυρών

· Προστατευόμενες θύρες

· Στατικό φίλτρο MAC

· TACACS+

· VLAN Φωνής

· Μη πιστοποιημένα VLAN

· Εσωτερικός διακομιστής ελέγχου ταυτότητας 802.1X
	ΝΑΙ
	

	 
	Προδιαγραφές πλατφόρμας
	 
	 

	22.  
	· Διακομιστής DHCP

· Μέγιστος αριθμός Pools: 8

· Μέγιστος αριθμός Leases (Σύνολο): 128

· Δρομολόγηση

· Αριθμός διαδρομών: 16

· Αριθμός διεπαφών δρομολόγησης: 15

· VLANs: 255

· MAC Διευθύνσεις: 8k

· MSTP Instances: 4

· LAGs: 6

· ACLs: 100 με 10 κανόνες ανά Θύρα

· Κλάσεις κυκλοφορίας (ουρές): 8
	ΝΑΙ
	 


	 
	 Quality of Service:
	 
	 

	23.  
	· Λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL), Ενέργειες αδειοδότησης / απόρριψης για εισερχόμενη IP και ταξινόμηση κυκλοφορίας επιπέδου 2 Βάσει:

· ACL βάσει χρόνου

· Διεύθυνση IP προέλευσης / προορισμού

· Θύρα προέλευσης / προορισμού TCP / UDP

· Τύπος πρωτοκόλλου IP

· Τύπος υπηρεσίας (ToS) ή πεδίο διαφοροποιημένων υπηρεσιών (DSCP)

· Διεύθυνση MAC προέλευσης / προορισμού

· EtherType

· IEEE 802.1p Προτεραιότητα Χρήστη

· VLAN ID

· RFC 1858: Ζητήματα ασφάλειας για φιλτράρισμα θραυσμάτων IP

· Προαιρετικά χαρακτηριστικά κανόνων ACL

· Εκχώρηση ροής σε ουρά συγκεκριμένης κλάσης υπηρεσίας (CoS)

· Ανακατεύθυνση αντιστοίχισης ροών κυκλοφορίας

· Διαφοροποιημένες υπηρεσίες (DiffServ)

· Ταξινόμηση της κυκλοφορίας με βάση τα ίδια κριτήρια με τα ACL

· RFC 2474: Ορισμός του πεδίου διαφοροποιημένων υπηρεσιών (πεδίο DS) στις κεφαλίδες IPv4 και IPv6

· RFC 2475: Αρχιτεκτονική για διαφοροποιημένες υπηρεσίες

· RFC 3246: Πρόγραμμα προώθησης PHB

· RFC 3260: Νέα Ορολογία & Διευκρινίσεις για το DiffServ

· Ρύθμιση χαρτογράφησης ουράς κλάσης υπηρεσίας (CoS)

· AutoVoIP: Αυτόματες ρυθμίσεις CoS για VoIP

· IP DSCP-to-Queue Mapping

· Διαμορφώσιμη λειτουργία διεπαφής εμπιστοσύνης (IEEE 802.1p, DSCP ή μη αξιόπιστη)

· Ρυθμός αλλαγής ταχύτητας διεπαφής

· Αυστηρή προτεραιότητα έναντι σταθμισμένου προγραμματισμού ανά ουρά
	NAI
	 

	 
	Διαχείριση 
	 
	 

	24.  
	Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet
	ΝΑΙ
	 

	25.  
	Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων
	ΝΑΙ
	 

	26.  
	Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισμό
	ΝΑΙ
	 

	27.  
	Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης μέσω command line interface
	ΝΑΙ
	 


Τηλεφωνικές συσκευές VoIP
Πίνακας 1: Ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές VoIP
	Α/Α
	ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ IP (VoIP)
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	
	 Γενικά Χαρακτηριστικά
	 
	 

	2. 
	Αριθμός τεμαχίων
	20
	 

	4. 
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 

και το Μοντέλο
	ΝΑΙ
	 

	
	 Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	 
	 

	5. 
	Σύνδεση  VoIP
	ΝΑΙ
	

	6. 
	Τηλεφωνικοί αριθμοί (IP)
	≥ 6 
	

	7. 
	Κλήσεις παράλληλα (IP)
	2
	

	8. 
	Πρότυπα DECT  (DECT, GAP)
	ΝΑΙ
	

	9. 
	Εσωτερικές Διεπαφές (θύρα LAN)
	ΝΑΙ
	

	10. 
	Τεχνολογία ECO DECT 

(Αυτόματη μείωση της ισχύος μετάδοσης, χωρίς την ακτινοβολία σε κατάσταση αναμονής, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας)
	ΝΑΙ
	

	11. 
	Ποιότητα ήχου / Ακουστικά χαρακτηριστικά

HD φωνή (ευρυζωνική φωνή)
	ΝΑΙ
	

	12. 
	Handsfree ομιλία (πλήρης αμφίδρομη ποιότητα)
	ΝΑΙ
	

	13. 
	Handsfree ομιλία ακουστικού 
	ΝΑΙ
	

	14. 
	Ρυθμιζόμενη ένταση μέσω μενού
	ΝΑΙ
	

	15. 
	Αριθμός ήχων κλήσης
	≥ 20
	

	16. 
	Λειτουργίες οθόνης
	ΝΑΙ
	

	17. 
	Έγχρωμη οθόνη
	ΝΑΙ
	

	18. 
	Ελάχιστες διαστάσεις οθόνης (Υ x Π mm)
	≥ (33x52)
	

	19. 
	Διαγώνιος οθόνης (ίντσες)
	≥ 1.8
	

	20. 
	Ελάχιστη ανάλυση (px)
	≥ (96x64)
	

	
	Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού):
	 
	 

	19. 
	Εμφάνιση του καλούντος
	ΝΑΙ
	

	20. 
	Λίστα τελευταίων # αναπάντητων κλήσεων με ημερομηνία και ώρα
	≥ 20 
	

	21. 
	Λίστα # εξερχόμενων κλήσεων με ημερομηνία και ώρα
	≥ 20 
	

	22. 
	Λίστα # ληφθέντων κλήσεων με ημερομηνία και ώρα
	≥ 20 
	

	23. 
	Λίστα  τελευταίων # κλήσεων όλων των ειδών με ημερομηνία και ώρα
	≥ 60 
	

	24. 
	Πολύγλωσσο μενού (πολλές γλώσσες εμφάνισης)
	ΝΑΙ
	

	25. 
	Εμφάνιση ώρας / ημερομηνίας
	ΝΑΙ
	

	26. 
	Χαρακτηριστικά πληκτρολογίου
	ΝΑΙ
	

	27. 
	Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
	ΝΑΙ
	

	28. 
	Εύκολος χειρισμός πλήκτρο πλοήγησης
	ΝΑΙ
	

	29. 
	Πλήκτρο ένδειξης μηνύματος
	ΝΑΙ
	


Πίνακας 2: Ενσύρματες τηλεφωνικές συσκευές VoIP
	Α/Α
	ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ IP (VoIP) PoE
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	 
	 Γενικά Χαρακτηριστικά
	 
	 

	1. 
	Αριθμός  τεμαχίων
	20
	 

	2. 
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 

και το Μοντέλο
	ΝΑΙ
	 

	 
	Κύρια Χαρακτηριστικά
	 
	 

	3. 
	οθόνη με οπίσθιο φωτισμό
	≥ (158x57)
	 

	4. 
	λογαριασμοί SIP (sip accounts)
	≥ 4 
	 

	5. 
	Ισχύς μέσω Ethernet  (PoE)
	ΝΑΙ
	 

	6. 
	θύρες Gigabit Ethernet
	2
	 

	7. 
	Πλήρες διπλό hands free
	ΝΑΙ
	 

	8. 
	Υποστήριξη ασύρματου ακουστικού
	ΝΑΙ
	 

	9. 
	Ήχος ευρείας ζώνης
	ΝΑΙ
	

	10. 
	Καταγραφή κλήσεων 

(καταχώρηση εισερχόμενες, εξερχόμενες, αναπάντητες)
	≥ 200 
	

	11. 
	Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος 1000 εγγραφών  

(δυνατότητα λήψης)
	ΝΑΙ
	

	12. 
	Υποστήριξη Πρωτοκόλλου LDAP
	ΝΑΙ
	

	13. 
	Δυνατότητα μαύρης λίστας (blacklist)
	ΝΑΙ
	

	 
	Υποστήριξη λειτουργίας
	 
	 

	14. 
	Λειτουργία  μέχρι 8 πολλαπλών κλήσεων 
	ΝΑΙ
	 

	15. 
	προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμής / λειτουργιών 

με οπίσθιο φωτισμό διπλού χρώματος
	≥ 12 

(έως 24 εικονικά)
	 

	16. 
	προσαρμόσιμα πλήκτρα
	3
	 

	17. 
	μνήμες ταχείας κλήσης (press and hold)
	≥ 10
	 

	18. 
	Δείκτες ειδοποίησης 

· εισερχόμενη κλήση

· MWI

· καμία υπηρεσία

· ακουστικό

· σίγαση
	ΝΑΙ
	

	19. 
	Άλλες Λειτουργίες 

· Σίγαση

· Κράτηση

· Μεταφορά

· Προώθηση κλήσης

· Εκτροπή κλήσης

· Επανάκληση

· Τριμερής συνομιλία

· Επιστροφή κλήσης
	ΝΑΙ
	


	20. 
	Ενσωματωμένες μελωδίες 

(wav αρχεία – δυνατότητα λήψης) 
	≥ 10 
	

	21. 
	Λειτουργία «Μην ενοχλείτε»
	ΝΑΙ
	

	22. 
	Αυτόματη απάντηση, επιστροφή κλήσης,  αυτόματη  επιστροφή κλήσης
	ΝΑΙ
	

	23. 
	ενδοεπικοινωνία, τηλεειδοποίηση πολλαπλής διανομής
	ΝΑΙ
	

	24. 
	Σχέδια κλήσης, ανώνυμη κλήση, ACR, hotline
	ΝΑΙ
	

	25. 
	Λογότυπο συστήματος ή custom
	ΝΑΙ
	

	26. 
	πρόγραμμα περιήγησης XML, σύνδεσμοι ενεργειών, εντολές uri
	ΝΑΙ
	

	27. 
	Επίπεδα κλειδώματος πληκτρολογίου
	3
	

	28. 
	Εντοπιστής ακουστικών
	ΝΑΙ
	

	 
	IP PBX integration:
	 
	 

	29. 
	Συνδιάσκεψη μέσω δικτύου
	ΝΑΙ
	 

	30. 
	Συγχρονισμός BLF, BLA, DND & CF
	ΝΑΙ
	

	31. 
	Ενδοεπικοινωνία, τηλεειδοποίηση ζώνης, μουσική σε αναμονή
	ΝΑΙ
	

	32. 
	Παραλαβή ομάδας, Δυνατότητα call parking, ολοκλήρωση κλήσης
	ΝΑΙ
	

	33. 
	Ρυθμιζόμενοι ήχοι προόδου, διακριτικός ήχος κλήσης
	ΝΑΙ
	

	 
	Πληκτρολόγιο (Keypad)
	 
	 

	34. 
	προγραμματιζόμενα πλήκτρα 

(με δυνατότητα ρύθμισης)
	≥ 3 
	 

	35. 
	Μενού, πλήκτρο hold, πλήκτρο ακύρωσης, πλήκτρο OK
	ΝΑΙ
	

	36. 
	Προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμών/ λειτουργιών
	≥ 12 

(έως 24 εικονικά)
	

	37. 
	Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
	ΝΑΙ
	

	38. 
	Αύξηση και μείωση έντασης ήχου, σίγαση, πλήκτρα hands free, πλήκτρα ακουστικών
	ΝΑΙ
	

	 
	 Διεπαφές (Interfaces)
	 
	 

	39. 
	Ενσωματωμένη βάση DECT
	1880MHz – 1900MHz
	 

	40. 
	RJ-45 με  αυτόματη ανίχνευση 

10/100/1000Mps (LAN / PC)
	2
	

	41. 
	θύρα RJ-9 για σύνδεση ακουστικού
	ΝΑΙ
	

	42. 
	υποδοχή 2,5mm (jack) για σύνδεση ακουστικών
	ΝΑΙ
	

	43. 
	Υποδοχή ισχύος 
	5Vdc
	


	 
	Τεχνικές προδιαγραφές
	 
	 

	44. 
	Υποστήριξη πρωτοκόλλου VoIP
	SIPv2 (RFC3261)
	 

	45. 
	Χαρακτηριστικά φωνής

· G722, G711A, G711u, G726,   G729ab, iLBC

· VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

· Πλήρης αμφίδρομη ανοικτή συνομιλία
	ΝΑΙ
	

	46. 
	Χαρακτηριστικά δικτύου

· DHCP/Static/PPPoE

· IPv4/IPv6

· DNS Srv, Redundant server support

· STUN

· DTMF: In band, RFC2833, SIP Info

· 802.1x, LLDP, port mirroring

· QOS 802.1p/Q, DSCP
	ΝΑΙ
	

	47. 
	Χαρακτηριστικά ασφαλείας

· TLS

· SRTP

· HTTPS με αμοιβαία πιστοποίηση ταυτότητας 

· Μεταφόρτωση πιστοποιητικού πελάτη εξυπηρετητή

· AES Κρυπτογράφηση αρχείου ρυθμίσεων

· Πρόσβαση 2 επιπέδων (χρήστης/διαχειριστής)

· Δυνατότητα  κλήσεων με κωδικό πρόσβασης
	ΝΑΙ
	

	 
	Διαμόρφωση και διαχείριση 

(Configuration and Management)
	 
	 

	48. 
	Εκχώρηση IP διεύθυνσης
	DHCP, static IP, PPPoE
	 

	49. 
	Υποστήριξη διαχείρισης (Configuration Support)

· Πληκτρολόγιο

· Διαχείριση μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού (Διαχειριστής / Χρήστης), HTTP / HTTPS

· Αυτόματη παροχή με υποστήριξη PnP, HTTP / HTTPS / TFTP / FTP, PART

· SUOTA για αναβάθμιση ακουστικών DECT
· One click config generation
· TR069

· Pcap tracing, syslog
	ΝΑΙ
	

	 
	Προδιαγραφές Φυσικού & Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος
	 
	 

	50. 
	Mounting – Τοποθέτηση

· 2 ρυθμιζόμενες βάσεις πολλαπλών θέσεων

· Τοποθέτηση σε τοίχο
	ΝΑΙ
	

	51. 
	Ισχύς μέσω Ethernet
	802.3af
	 











PAGE  
1

